附件

广西壮族自治区污染环境类小型生态环境

损害案件调查评估与磋商规定（2023年版）

第一条 为规范污染环境类小型生态环境损害案件（以下简称小型案件）的调查、评估和磋商工作，提高办理案件效率，根据《生态环境损害赔偿管理规定》《广西壮族自治区生态环境损害赔偿制度改革实施方案》和相关技术规范，结合我区实际，制定本规定。

第二条 本规定所称小型案件，系指生态环境损害事实简单、责任认定无争议，且生态环境损害量化金额（不包括生态环境损害调查、鉴定评估等费用）估算值低于三十万元的污染环境类生态环境损害案件。

第三条 本规定第二条所称小型案件包括以下情形：

（一）违法排放或倾倒固体废物的；

（二）超标或超总量排放大气污染物的；

（三）超标或超总量排放、倾倒水污染物的；

（四）其他符合小型案件情形的。

第四条 设区市生态环境局执法部门应当对符合第三条情形的案件实施“一案双查”，在制作询问笔录、勘查笔录等证据材料时，准确记录违法排放、倾倒污染物的数量等关键信息，填写生态环境损害调查表（见附件1），提交设区市生态环境局法制部门。

违法排放、倾倒污染物的数量等关键信息，可以通过实测法、物料衡算法等方法确定。

第五条 设区市生态环境局法制部门根据相关技术规范估算生态环境损害量化金额后，对同时符合本规定第二条和第三条情形的案件，可以委托专家对造成的生态环境损害进行评估。专家可以从自治区生态环境损害评估专家库中抽取，也可以从人民法院、检察机关成立的相关领域专家库或者专家委员会中选取。

对于生态环境损害量化金额估算值低于五万元的案件，设区市生态环境局法制部门可以根据与案件相关的法律文书、监测报告等资料，对生态环境损害量化金额综合作出认定。

第六条 设区市生态环境局委托专家开展生态环境损害评估的，应当与赔偿义务人协商共同出具小型生态环境损害案件评估委托书（见附件2），并向受委托的专家提供与案件相关的证据材料，包括证明违法事实的询问笔录、勘查笔录、污染物性质鉴定报告、监测报告和生态环境损害调查表等。

赔偿义务人不予配合的，设区市生态环境局应当在小型生态环境损害案件评估委托书内予以注明，并可以直接委托专家开展生态环境损害评估。

第七条 受委托开展生态环境损害评估的专家，根据设区市生态环境局提供的证据材料，对案件有关情况进行核实后，按照相关技术规范进行评估，并出具评估意见（见附件3）。

第八条 小型案件的评估费用，由委托方和受委托的专家共同协商确定，可采用先评估后收费方式。评估费用由赔偿义务人支付给专家个人。

- 第九条 设区市生态环境局与赔偿义务人进行磋商前，应当制作磋商告知书（见附件4），并送达赔偿义务人。

- 第十条 赔偿义务人收到磋商告知书后，设区市生态环境局根据不同情况，分别作出如下处理：

- （一）赔偿义务人在答复期限内表示同意磋商的，在磋商告知书上填写相关信息并盖章（签字）。设区市生态环境局应当召开磋商会议；

- （二）赔偿义务人在答复期限内表示同意放弃磋商，但可以直接签订赔偿协议的，在磋商告知书上填写相关信息并盖章（签字）。设区市生态环境局可以直接与赔偿义务人签订赔偿协议；

- （三）赔偿义务人不同意磋商或者未在答复期限内表示同意磋商的，设区市生态环境局应当在磋商告知书内予以注明，并依法向人民法院提起生态环境损害赔偿诉讼。

- 第十一条 设区市生态环境局与赔偿义务人经过磋商达成一致的，设区市生态环境局与赔偿义务人应当签订赔偿协议；磋商未达成一致的，设区市生态环境局应当依法向人民法院提起生态环境损害赔偿诉讼。

第十二条 设区市生态环境局可以就赔偿协议向人民法院申请司法确认。

第十三条 设区市生态环境局派出机构与赔偿义务人进行磋商、向人民法院提起生态环境损害赔偿诉讼或者申请司法确认等，应当以设区市生态环境局的名义办理。

第十四条 本规定自印发之日起实施，《广西壮族自治区污染环境类小型生态环境损害案件调查、评估与赔偿规定（试行）》（桂环发〔2021〕36号）同时废止。

- 附件1

违法排放或倾倒固体废物事件

- 生态环境损害调查表（1—1）

| 序号 | 调查类别 | 调查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 案件名称 |  |
| 2 | 涉案企业名称及信用代码（个人姓名/身份证号） |  |
| 3 | 涉案地点 |  |
| 4 | 案件概况① |  |
| 5 | 固体废物类型及数量 | 固体废物一： 1）类型编码②： 2）数 量： 吨 固体废物二： 1）类型编码： 2）数 量： 吨 （可根据实际调整） |
| 6 | 污染环境行为发生时间 | 年 月 日— 年 月 日 |
| 7 | 排放或倾倒地环境功能系数调查（适用于排放或倾倒固体废物进入地表水的） | £排放行为发生在集中式生活饮用水地表水源地、水产种质资源保护区及国家自然保护区内的，或排放行为发生在上述保护区外、但污染物进入上述保护区且监测数据表明引起上述保护区水质异常的； £排放行为发生在渔业用水功能区的，或排放行为发生在渔业用水功能区外、但有监测数据表明引起渔业用水水质异常的； £排放行为发生在农业用水功能区的，或排放行为发生在农业用水功能区外、但有监测数据表明引起农业用水水质异常的； £排放行为发生在非直接接触娱乐用水、一般工业用水、一般景观用水功能区的，或排放行为发生在上述用水功能区外、但有监测数据表明引起上述用水水质异常的； £排放行为发生在上述功能区以外的。 |
| 8 | 填埋、倾倒土地类型③规划情况（适用于填埋或倾倒固体废物进入土壤环境） | £农用地： - 1）类型： 2）规划情况： £建设用地： - 1）类型： 2）规划情况： £未利用地： - 1）类型： 2）规划情况： £其他： - 1）类型： 2）规划情况： |
| 9 | 检测数据 | £监测报告 £污染物性质鉴定报告 |
| 10 | 其他 | £案发后立即终止损害行为； £案发后已清理污染现场； £清理后未发现肉眼可见的明显损害（如动植物死亡、环境介质颜色与周边颜色异常等）； £其他需要文字说明的。 |
| 11 | 调查人签名： 日期： 被调查人签名： 日期： |  |

注：①写明生态环境损害鉴定评估的背景，包括损害发生的时间、地点、经过，开展检验检测以及污染清除和环境修复等相关工作情况。

②固体废物类型包括：a.一般工业固废Ⅱ类；b.一般工业固废Ⅰ类；c.危险废物；d.化学品（危险化学品除外）。危险废物应依据注明在《国家危险废物名录》中的危险废物代码或经鉴别确定的危险废物代码（若有）；

③土地类型参照GB/T 21010 附录A、附录B。

超标或超总量排放大气污染物事件

- 生态环境损害调查表（1—2）

| 序号 | 调查类别 | 调查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 案件名称 |  |
| 2 | 涉案企业名称及信用代码（个人姓名/身份证号） |  |
| 3 | 涉案地点 |  |
| 4 | 案件概况① |  |
| 5 | 主要排放大气污染物名称 | PM10£ PM2.5£ 二氧化硫£ 四氯乙烯£ 氯甲烷£ 二氯甲烷£ 甲醇£ 乙腈£ 四氯化碳£ 联苯£ 铅£ 三氧化二砷£ 氮氧化物£ 烟尘（颗粒物）£ |
|  |  | 一氧化碳£ 氯苯£ 二硫化碳£ 三氯甲烷£ 环氧乙烷£ 氟化氢£ 硫酸雾£ 氟化物£ 氯化氢£ |
|  |  | 苯乙烯£ 甲苯£ 苯£ 二甲苯£ 苯酚£ 苯胺£ 硫化氢£ 氰£ 氯£ 挥发性有机化合物（VOC）£ 甲醛£ |
|  |  | 氢氰酸£ 敌敌畏£ 汞£ 对硫磷£ 光气£ 镉£ |
|  |  | 其他：________________________________ |
| 6 | 超标或超总量排放大气污染物数量核定（适用于固定污染源的） | 1.基于连续在线监测系统数据核定大气污染物排放数量 （1）小时大气污染物实测浓度： mg/m3 （2）小时大气污染物折算浓度： mg/m3 （3）小时废气排放流量： m3/h （4）小时大气污染物超标排放比例： （5）排放时段（以小时计）： （6）标准排放浓度限值： mg/m3 （7）排污许可证规定的大气污染物允许排放量： t 注：超标排放调查（1）~（6），超总量排放调查（1）（3）（7）。 |
|  |  | 2.基于监督性监测数据核定大气污染物排放数量 （1）大气污染物平均实测浓度： mg/m3 （2）废气平均排放流量： m3/h （3）大气污染物超标排放平均比例： （4）排放时段（以小时计）： （5）大气污染物平均折算浓度： mg/m3 （6）标准排放浓度限值： mg/m3 （7）排污许可证规定的大气污染物允许排放量： t 注：超标排放调查（1）~（6），超总量排放调查（1）（2）（4）。 |
|  |  | 3.基于物料衡算法核定大气污染物排放数量 （1）活动水平，根据情况选择原料消耗量或产品生产量 （2）大气污染物产污系数 （3）治理技术对大气污染物的去除效率 |
| 7 | 大气污染物受体敏感系数调查 | 与下风向区域中人群聚集地（名称） 最近距离y= （km） （1）y≤1£ （2）1<y≤5£ （3）y>5£ |
|  | 大气污染源排放区域环境功能系数调查② | Ⅰ类区：自然保护区£ 风景名胜区£ 其他需要特殊保护的区域£ Ⅱ类区： 居民区£ 商业交通居民混合区£ 文化区£ 工业区£ 农村地区£ |
| 8 | 检测数据 | 监测报告£ 其他£ |
| 9 | 调查人签名： 日期： 被调查人签名： 日期： |  |

注：①写明生态环境损害鉴定评估的背景，包括损害发生的时间、地点、起因和经过，开展检验检测以及后续污染清除和环境修复等相关工作情况；

②环境功能区类型以现状功能区为准，当环境功能区不明确时参考相关环境质量标准中的规定。

超标或超总量排放、倾倒水污染物事件

生态环境损害调查表（1—3）

| 序号 | 调查类别 | 调查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 案件名称 |  |
| 2 | 涉案企业名称及信用代码（个人姓名/身份证号） |  |
| 3 | 涉案地点 |  |
| 4 | 案件概况① |  |
| 5 | 主要污染物 |  |
| 6 | 超标或超总量排放废水数量核定 | （1）排放废水的总量： t或m3 |
|  |  | - 超标污染物及浓度： |
|  |  | - 执行排放标准： |
|  |  | - £超标排放 £超总量排放 - 污染物排放限值： |
|  |  | - £污染物超标倍数： - £污染物超总量排放数量： |
|  | 废水排放地环境功能系数调查 | £排放行为发生在集中式生活饮用水地表水源地、水产种质资源保护区及国家自然保护区内的，或排放行为发生在上述保护区外、但污染物进入上述保护区且监测数据表明引起上述保护区水质异常的； £排放行为发生在渔业用水功能区的，或排放行为发生在渔业用水功能区外、但有监测数据表明引起渔业用水水质异常的； £排放行为发生在农业用水功能区的，或排放行为发生在农业用水功能区外、但有监测数据表明引起农业用水水质异常的； £排放行为发生在非直接接触娱乐用水、一般工业用水、一般景观用水功能区的，或排放行为发生在上述用水功能区外、但有监测数据表明引起上述用水水质异常的； £排放行为发生在上述功能区以外的。 |
| 7 | 检测数据 | 监测报告£ 其他£ |
| 8 | 调查人签名： 日期： 被调查人签名： 日期： |  |

注：①写明生态环境损害鉴定评估的背景，包括损害发生的时间、地点、起因和经过，开展检验检测以及后续污染清除和环境修复等相关工作情况。

- 附件2

- 小型生态环境损害案件评估委托书

| 序号 | 类别 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 受委托专家 | 专家姓名： 联系电话： |
| 2 | 案件名称 |  |
| 3 | 涉案地点 |  |
| 4 | 涉案企业名称及信用代码（个人姓名/身份证号） |  |
| 5 | 案件概况① |  |
| 6 | 委托事项 |  |
| 7 | 委托方提供材料清单 （另附） | £违法事实的询问笔录、勘查笔录 |
|  |  | £污染物性质鉴定报告 |
|  |  | £检测报告 |
|  |  | £生态环境损害调查表 |
|  |  | £其他 |
| 8 | 评估费用及支付 | 评估费用： 万元 支付方： 支付方式： |
| 9 | 评估意见提交 | 受委托专家自接受委托后起 工作日内向委托方提交 份评估意见。 |
| 我（生态环境损害赔偿义务人）已阅读《广西壮族自治区污染环境类小型生态环境损害案件调查评估与磋商规定（2023年版）》，已了解相关规定，同意按照该程序开展生态环境损害评估。 生态环境损害赔偿义务人（代理人）（盖章或签字）： 联系方式： 日 期： 年 月 日 |  |  |
| 我单位（生态环境损害赔偿权利人指定单位）已阅读《广西壮族自治区污染环境类小型生态环境损害案件调查评估与磋商规定（2023年版）》，已了解相关规定，同意按照该程序开展生态环境损害评估。 委托单位（盖章或签字）： 联系人及联系方式： 日 期： 年 月 日 |  |  |
| 本人（专家）已阅读《广西壮族自治区污染环境类小型生态环境损害案件调查评估与磋商规定（2023年版）》，已了解相关规定，同意按照该程序开展生态环境损害评估。 受委托方（签字）： 联系方式： 日 期： 年 月 日 |  |  |
| 备注（赔偿义务人不同意或不配合等情形说明）： |  |  |

注：1.本委托书可以在专家指导下填写。

- 2.生态环境损害赔偿义务人为企业的，必须盖章确认；义务人为个人的，可以由其本人或委托其代理人签署，并提供委托代理相关材料。

3.①写明生态环境损害鉴定评估的背景，包括损害发生的时间、地点、起因和经过，开展检验检测以及后续污染清除和环境修复等相关工作情况。

- 附件3

违法排放或倾倒固体废物事件生态

- 环境损害评估意见（3—1）

| 序号 | 生态环境损害调查信息 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 案件名称 |  |
| 2 | 涉案企业名称及信用代码（个人姓名/身份证号） |  |
| 3 | 涉案地点 |  |
| 4 | 案件概况① |  |
| 5 | 固体废物类型及数量 | 固体废物一： 1）类型编码②： 2）数 量： 吨 固体废物二： 1）类型编码： 2）数 量： 吨 （可根据实际调整） |
| 6 | 污染环境行为发生时间 | 年 月 日— 年 月 日 |
| 7 | 固体废物迁移途径、方式及去向 | 方式：£排放 £倾倒 去向：£进入土壤环境 £进入地表水环境 £地下水环境 |
| 8③ | 危害系数α |  |
|  | 超标系数τ |  |
|  | 环境功能系数ω |  |
| 9 | 单位治理成本C |  |
| 10 | 填埋、倾倒土地类型④规划情况（适用于填埋或倾倒固体废物进入土壤环境） | £农用地： - 1）类型 2）规划情况： £建设用地： - 1）类型： 2）规划情况： £未利用地： - 1）类型： 2）规划情况： £其他： - 1）类型： 2）规划情况： |
| 11 | 检测数据 | £见监测报告 £见污染物性质鉴定报告 |
| 12 | 其他 | £案发后立即终止损害行为； £案发后已清理污染现场； £清理后未发现肉眼可见的明显损害（如动植物死亡、环境介质颜色与周边颜色异常等）； £其他需要文字说明的。 |
| 专家评估意见 |  |  |
| 1.处置技术意见 |  |  |
| - 评估依据： 2.生态环境损害赔偿范围（附计算过程材料） （1）生态环境受到损害至修复完成期间服务功能丧失导致的损失： 元； （2）生态环境功能永久性损害造成的损失： 元； （3）生态环境损害调查、鉴定评估等费用（含监测及检验费用）： 元； （4）清除污染、修复生态环境费用： 元； （5）防止损害的发生和扩大所支出的合理费用： 元； （6）…… - （可根据实际情况调整） 3.评估结论及建议 （1）本次事件生态环境损害赔偿费用，共计 元。其中生态环境损害量化金额 元（第2点中的（1）+（2）+（4）+（5）），生态环境损害调查、鉴定评估（含监测及检验费用）等费用 元（第2点中的（3））。 （可根据实际情况调整） |  |  |
| 专家签名： |  |  |

注：①写明生态环境损害鉴定评估的背景，包括损害发生的时间、地点、起因和经过，开展检验检测以及后续污染清除和环境修复等相关工作情况。

②固体废物类型包括：a.一般工业固废Ⅱ类；b.一般工业固废Ⅰ类；c.危险废物；d.化学品（危险化学品除外）。危险废物应注明在《国家危险废物名录》中的危险废物代码；

③根据《生态环境损害鉴定评估技术指南 第2部分：水污染虚拟治理成本法》（GB/T 39793.2—2020）确定虚拟治理成本法计算地表水损害价值量化关键参数值，并说明参数值的确定过程。

④土地类型参照GB/T 21010 附录A、附录B。

超标或超总量排放大气污染物事件

- 生态环境损害评估意见（3—2）

| 序号 | 事件调查信息 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 案件名称 |  |
| 2 | 涉案企业名称及信用代码（个人姓名/身份证号） |  |
| 3 | 涉案地点 |  |
| 4 | 案件概况① |  |
| 5 | 排放大气污染物名称 | PM10£ PM2.5£ 二氧化硫£ 四氯乙烯£ 氯甲烷£ 二氯甲烷£ 甲醇£ 乙腈£ 四氯化碳£ 联苯£ 铅£ 三氧化二砷£ 氮氧化物£ 烟尘（颗粒物）£ |
|  |  | 一氧化碳£ 氯苯£ 二硫化碳£ 三氯甲烷£ 环氧乙烷£ 氟化氢£ 硫酸雾£ 氟化物£ 氯化氢£ |
|  |  | 苯乙烯£ 甲苯£ 苯£ 二甲苯£ 苯酚£ 苯胺£ 硫化氢£ 氰£ 氯£ 挥发性有机化合物（VOC）£ 甲醛£ |
|  |  | 氢氰酸£ 敌敌畏£ 汞£ 对硫磷£ 光气£ 镉£ |
|  |  | 其他： |
| 6② | 超标或超总量排放大气污染物数量核定（E） |  |
|  | 大气污染物危害系数调查（α） |  |
|  | 大气污染物超标系数调查（τ） |  |
|  | 大气污染物受体敏感系数调查（β） |  |
|  | 大气污染源排放区环境功能系数调查（ω） |  |
|  | 单位治理成本调查（C） |  |
| 7 | 检测数据 | 监测报告£ 其他£ |
| 专家评估意见 |  |  |
| - 评估依据： 2.生态环境损害赔偿范围（附计算过程材料） （1）生态环境受到损害至修复完成期间服务功能丧失导致的损失： 元； （2）生态环境功能永久性损害造成的损失： 元； （3）生态环境损害调查、鉴定评估等费用（含监测及检验费用）： 元； （4）清除污染、修复生态环境费用： 元； （5）防止损害的发生和扩大所支出的合理费用： 元； （6）…… - （可根据实际情况调整） 3.评估结论及建议 （1）本次事件生态环境损害赔偿费用，共计 元。其中生态环境损害量化金额 元（第2点中的（1）+（2）+（4）+（5）），生态环境损害调查、鉴定评估（含监测及检验费用）等费用 元（第2点中的（3））。 （可根据实际情况调整） |  |  |
| 专家签名： |  |  |

注：①写明生态环境损害鉴定评估的背景，包括损害发生的时间、地点、起因和经过，开展检验检测以及后续污染清除和环境修复等相关工作情况。

②根据《生态环境损害鉴定评估技术指南 基础方法 第1部分：大气污染虚拟治理成本法》（GB/T 39793.2—2020）确定虚拟治理成本法计算大气损害价值量化关键参数值，并说明参数值的确定过程。

超标或超总量排放、倾倒水污染物事件生态

- 环境损害评估意见（3—3）

| 序号 | 事件调查信息 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 案件名称 |  |
| 2 | 涉案企业名称及信用代码（个人姓名/身份证号） |  |
| 3 | 涉案地点 |  |
| 4 | 案件概况① |  |
| 5 | 违法事实 |  |
| 6 | 主要污染物 |  |
| 7 | 超标或超总量排放废水数量核定 | （1）排放废水的总量： t或m3 |
|  |  | - （2）超标污染物及浓度: |
|  |  | - （3）执行排放标准： |
|  |  | - （4）£超标排放 £超总量排放 - 污染物排放限值： |
|  |  | - （5）£污染物超标倍数： - £污染物超总量排放数量： |
| 8② | 废水危害系数调查（ɑ） |  |
|  | 废水超标系数调查（τ） |  |
|  | 废水排放行为发生地环境功能系数调查（ω） |  |
|  | 单位治理成本调查（C） |  |
| 9 | 检测数据 | 监测报告£ 其他£ |
|  | 专家评估意见 |  |
| 10 | 1.评估依据： 2.生态环境损害赔偿范围（附计算过程材料） （1）生态环境受到损害至修复完成期间服务功能丧失导致的损失： 元； （2）生态环境功能永久性损害造成的损失： 元； （3）生态环境损害调查、鉴定评估等费用（含监测及检验费用）： 元； （4）清除污染、修复生态环境费用： 元； （5）防止损害的发生和扩大所支出的合理费用： 元； （6）…… - （可根据实际情况调整） 3.评估结论及建议 （1）本次事件生态环境损害赔偿费用，共计 元。其中生态环境损害量化金额 元（第2点中的（1）+（2）+（4）+（5）），生态环境损害调查、鉴定评估（含监测及检验费用）等费用 元（第2点中的（3））。 （可根据实际情况调整） |  |
| 专家签名： |  |  |

注：①写明生态环境损害鉴定评估的背景，包括损害发生的时间、地点、起因和经过，开展检验检测以及后续污染清除和环境修复等相关工作情况。

②根据《生态环境损害鉴定评估技术指南 基础方法 第2部分：水污染虚拟治理成本法》（GB/T 39793.2—2020）确定虚拟治理成本法计算地表水损害价值量化关键参数值，并说明参数值的确定过程。

- 附件4

污染环境类小型案件生态环境损害赔偿磋商告知书

| 告知人（赔偿权利人或指定部门） | 名称： |
| --- | --- |
|  | 法定代表人： |
|  | 地址： |
|  | 盖章： |
| 被告知人（赔偿义务人） | 单位名称/个人姓名： |
|  | 法定代表人/单位负责人： |
|  | 统一社会信用代码/身份证号： |
|  | 地址： |
| 生态环境损害赔偿事由 |  |
| 生态环境损害调查评估情况 |  |
| 磋商会 | 时间： |
|  | 地点： |
|  | 人员组成： |
| 其他告知事项 | 1.被告知人参与磋商人员应为单位法定代表人/个人或者其委托代理人。被告知人法定代表人/个人参与磋商的，应当向磋商会议现场提交法人资格证明和法定代表人身份证明文件。法定代表人/个人委托代理人参与磋商的，应当现场提交法人/个人资格证明、由法定代表人签名或者盖章的授权委托书，授权委托书应当按照法律的规定载明委托事项和权限，并提交代理人的身份证明文件。 2.被告知人应当自本《磋商告知书》送达之日起7个工作日内在本告知书中反馈意见并加盖单位公章或签名，逾期未提交反馈意见或答复不同意磋商的，告知人将依法向人民法院提起生态环境损害赔偿诉讼。 3.赔偿权利人或指定部门联系人及电话： |
| 是否同意或者放弃磋商 | 同意磋商（加盖公章/签名）£ 不同意磋商（加盖公章/签名）£ 同意放弃磋商，直接签订赔偿协议（加盖公章/签名）£ |
| 附件 | 生态环境损害调查表 生态环境损害案件评估委托书 生态环境损害评估意见 |
| 备注（未在答复期限内表示同意磋商等情形的说明） |  |